CAPÍTULO 7

Doppler transcraneal

María Sol Arancibia, MD

Introducción

Dentro del ámbito de la terapia intensiva neurológica, la utilización del Doppler transcraneal (DTC) plantea desafíos diagnósticos particulares íntimamente li- gados a la gravedad clínica de los pacientes que allí se asisten. En ese entorno complejo, la interpretación de los datos obtenidos a través del examen vascular cerebral deberá simplificarse mediante un enfoque pragmático que integre la interpretación y las aplicaciones del DTC en dicho escenario.

En el presente capítulo se abordarán no solo aquellas situaciones en donde, con mayor frecuencia, el DTC aporta datos de valor, sino también el uso prác- tico de una metodología para la interpretación de datos obtenidos durante el examen y que involucra una breve secuencia de pasos.

## Aspectos prácticos de la interpretación

### Primer paso

En cualquier situación en la que se realice un examen de DTC existen dos ins- tancias de sencilla interpretación diagnóstica y que corresponden al hallazgo de patrón de normalidad y patrón de detención circulatoria cerebral. Para el caso de la primera se considerará como normal la detección de velocidades medias (VM) de flujo ± un desvío estándar e índices de pulsatilidad (IP) es- perados como normales para cada edad y vaso explorado (0,7 a 1,10, aproxi- madamente). Para ello es necesario comparar los datos obtenidos del examen de paciente con los valores normales publicados en las tablas de referencia. Luego, habrá que diferenciar, según el juicio clínico, si se trata verdaderamente de un estudio normal o si corresponde a una situación de normalización de

los parámetros anteriormente señalados (VM e IP). En el caso de la segunda, el hallazgo de los patrones de flujo reverberante (inversión del sentido de la circulación cerebral durante la diástole) o de picos sistólicos (flujo presente solo durante una fase del ciclo cardíaco: la sístole, sin circulación detectable durante la diástole) aportarán información valiosa y necesaria para el correcto diagnós- tico de la muerte encefálica.

### Segundo paso

Descartada la detención circulatoria cerebral, en concordancia con el abordaje realizado para el patrón de normalidad, resulta oportuno señalar que tanto las VM como los IP pueden encontrarse en tres situaciones posibles:

- Normales

- Aumentadas

- Disminuidas.

La combinación de estas tres posibilidades consideradas para las dos variables restringe a nueve las situaciones hemodinámicas cerebrales en las que se puede encontrar la circulación cerebral estudiada. Para una mejor visualización pueden organizarse dentro de un sistema de ejes cartesianos ortogonales (Figura 1).

IP

Normal

1,10

0,70

-1 DS	+1DS	VM

Figura 1. Situaciones posibles en las que se pueden detectar a través del Doppler las VM y el IP.

Si consideramos el IP como un parámetro indicador de la complacencia del sistema vascular encefálico que indirectamente refiere a las resistencias circu- latorias (RC), entonces, combinándolo con las VM podremos obtener los ocho patrones circulatorios cerebrales restantes (descartando la normalidad):

- VM bajas con resistencias circulatorias bajas

- VM bajas con resistencias circulatorias normales

- VM bajas con resistencias circulatorias elevadas

  - VM normales con resistencias circulatorias bajas

  - VM normales con resistencias circulatorias elevadas

  - VM aumentadas con resistencias circulatorias bajas

  - VM aumentadas con resistencias circulatorias normales

  - VM aumentadas con resistencias circulatorias elevadas.

Cualesquiera sean los hallazgos obtenidos de esta combinación de variables deberán precisarse al detallar su localización infra o supratentorial y si a este último nivel la simetría se conserva o no. Con esta agrupación de datos resulta- rá más sencillo avanzar en la interpretación.

### Tercer paso

Antes de seguir avanzando debemos tener en cuenta que tanto las VM como las RC se van a ver afectadas por factores intracraneales y sistémicos, motivo por el cual es importante tratar de obtener lo siguiente:

##### Información referente a la circulación sistémica

El parámetro que aporta es la velocidad media de ambas arterias carótidas internas (CI) y ambas arterias vertebrales (AV), que pueden obtenerse con faci- lidad al explorar dicho vaso en su recorrido extracraneal a través de la ventana acústica submandibular y suboccipital, respectivamente. Los valores numéricos así obtenidos van a permitir:

  - Conocer el estado de las velocidades circulatorias sistémicas

  - Comparar dichas velocidades sistémicas con las VM de arterias intracra- neales al establecer índices que permiten efectuar el diagnóstico de vasoes- pasmo (VE) silviano cuando el cociente entre la VM de la arteria cerebral media y la CI es >3 y el VE basilar cuando la relación entre VM de la arteria basilar y la VM de la arteria vertebral (la de mayor velocidad) es >2

  - Tener un parámetro confiable para comparar la evolutividad de los hallaz- gos de cualquier vaso detectado a través del tiempo.

##### Información referente de la circulación intracraneal

Al realizar el examen de DTC es imprescindible reconocer si el flujo exami- nado es preestenótico, estenótico o posestenótico, pues con este dato será más sencillo interpretar las posibles combinaciones entre las VM y las RC distales al sitio de insonación, expresadas como IP (Figura 2).

A

C

B

Preestenótico	Estenótico	Posestenótico

VM baja IP alto

VM alta IP bajo

VM baja IP bajo

Figura 2. Variación de las VM con respecto al sitio de insonación con respecto a la situación de la estenosis vascular.

Como la velocidad circulatoria es inversamente proporcional al área de sec- ción del vaso explorado se podrá deducir que en el patrón de flujo estenótico las VM son elevadas. Ante una situación de flujo preestenótico, las resistencias que se oponen al desplazamiento de la columna líquida dentro del vaso redu- cen su VM a expensas de las velocidades diastólicas. Debido a ello, al aumentar la diferencia entre el valor máximo alcanzado durante la sístole, el valor míni- mo alcanzado al final de la diástole, al relacionarlo matemáticamente con la VM se podrá comprobar que los valores del IP, que específicamente vinculan estos datos, aumentan por encima de la unidad. Vale recordar que matemáti- camente el IP expresa la siguiente relación:

#### IP = (velocidad pico sistólico ‒ velocidad de fin de diástole)/VM

En la práctica clínica, la sola presencia de la resistencia arteriolar de la circu- lación cerebral ubica al operador del DTC en una posición de observación preestenótica. En el caso del patrón de flujo posestenótico, que también pre- senta VM bajas, la morfología de onda provee datos de interés, dado que la velocidad sistólica disminuye la pendiente de su ascenso y el pico tiende a ha- cerse romo; mientras que al presentar disminución de las RC distales al sitio de insonación, debido a vasodilatación secundaria a la reducción del caudal sanguíneo que ocasiona la estenosis proximal, los valores del IP serán bajos. Este tipo de patrón podrá verificarse, por ejemplo, en presencia de estenosis carotídeas a nivel cervical, vasoespasmo de sifón carotídeo o en casos de explo- ración de cualquier vaso cerebral, distal a una reducción de su calibre.

##### Situaciones clínicas que modifican las VM independientemente de

la edad (Tabla 1)

Tabla 1. Situaciones clínicas que modifican la VM

| Aumento de VM | Disminución de VM |
| --- | --- |
| - Vasoespasmo - Hiperemia - Hipercapnia - Estenosis arterial - Anemia de células falciformes - Preeclampsia - Vasculitis (meningitis) - Fístulas arteriovenosas - Malformación arteriovenosa - Anestésicos volátiles - Anemia - Fiebre - Sepsis - Fallo autorregulatorio | - Hipertensión endocraneal - Hipotermia - Hipotensión arterial - Hipoflujo cerebral - Bajo índice cardíaco (FEY <35%) - Hipocapnia - Embarazo - Medicamentos anestésicos, excepto ketamina - Fallo hepático fulminante - Muerte encefálica |

### Cuarto paso

Es en este punto en donde los datos obtenidos por el DTC deben integrarse con la enfermedad de base del paciente y con la línea de tiempo representada como la secuencia completa de todos los eventos diagnósticos y terapéuticos. De esta manera, con la correcta valoración del contexto clínico del paciente, la información aportada por el DTC, analizada paso a paso, será más precisa y de mayor utilidad para el equipo médico tratante (Tabla 1).

## Situaciones prácticas de utilización del DTC

En terapia intensiva neurológica, el DTC tiene múltiples aplicaciones, ya que aporta datos de relevancia en la mayoría de los casos en los cuales el cerebro se encuentra agudamente comprometido.

### Traumatismo encefalocraneano (TEC)

En esta entidad, la utilización del DTC provee datos de importancia en lo refe- rente a aspectos diagnósticos, pronósticos y terapéuticos.

##### Aspectos diagnósticos

Dentro de esta categoría adquiere relevancia la detección de patrones circula- torios con:

- Bajas VM con elevados IP

- Hipertensión endocraneal

- Lesiones focales

- Disección arterial con isquemia/infarto distal

La primera puede diferenciarse de la segunda por la bilateralidad de los hallaz- gos del patrón descrito, mientras que la segunda solo lo presentará del mismo lado de la lesión.

- Altas VM con IP bajos

- Hiperemia

- Vasoespasmo

- Fístula arteriovenosa postraumática.

Nuevamente, recordemos que el diagnóstico diferencial entre las dos primeras se hará mediante el cálculo del IL. En ambas situaciones, la distribución del patrón podrá ser bilateral o focal.

Para el caso de la fístula arteriovenosa postraumática, si bien puede asociar- se con un IL >3, el IP extremadamente bajo (<0,50), así como otros hallazgos clínicos, aportarán los datos necesarios para un diagnóstico preciso. Aparte de estos patrones básicos que las lesiones traumáticas pueden generar, es altamen- te probable que cualquiera de ellos presente cambios de IP y VM a lo largo del tiempo, evolucionando en forma trifásica de acuerdo con lo publicado por Martín y colaboradores:

- Fase de hipoperfusión (primeras 24 horas)

- Fase de hiperemia (24 a 96 horas postrauma)

- Fase de vasoespasmo (96 horas en adelante).

##### Aspectos pronósticos

La pérdida de mecanismos fisiológicos a nivel cerebral agrega un riesgo adi- cional al ya dañado y vulnerable tejido neural y configura marcadores reales de mala evolución.

##### Autorregulación

La autorregulación (AR) es uno de esos mecanismos que, al dañarse, predicen tanto la mortalidad como los malos resultados. Esta se puede definir como la capacidad intrínseca del cerebro de mantener estable el flujo sanguíneo dentro de un rango de presiones arteriales medias (PAM). Es decir, que, ante un des- censo de la PAM, para que el caudal sanguíneo no caiga, se debe producir una

disminución de las resistencias periféricas con vasodilatación. Inversamente, ante

incrementos de la PAM, la vasculatura cerebral responde con vasoconstricción.

Varios autores han propuesto diferentes índices para valorar el compromiso de la AR, los cuales utilizan variables de presión, de flujo y de oxigenación al combinar en forma computarizada distintos sistemas de monitorización in- vasiva y no invasiva. Una forma práctica de explorar la AR es mediante la generación de respuestas hiperémicas transitorias luego de una compresión carotídea (Figura 3).

cm/s 150

100

50

0

Aceleración

Compresión

Figura 3. Respuestas hiperémicas transitorias luego de una compresión carotídea.

El DTC puede utilizarse para medir la velocidad circulatoria a nivel de la arteria silviana antes e inmediatamente después de una breve compresión de la arteria carótida primitiva. La aceleración de las velocidades de flujo sistólico luego de la descompresión se interpreta como evidencia de conservación de la AR cerebral. Contrariamente, si no se modifican dichas velocidades luego de la descompresión, la capacidad de AR está perdida.

##### Vasorreactividad (VR)

Esta propiedad refiere a la sensibilidad del lecho vascular cerebral de modificar su área de sección ante cambios en la presión parcial de CO2 (paCO2), meca- nismo independiente y diferente de la AR; motivo por el cual no se los debe considerar como sinónimos.

Los aumentos de la paCO2 causan vasodilatación arteriolar que, al dismi- nuir las RC, provoca un aumento de las VM de los vasos explorados proxi- malmente a nivel del polígono de Willis. Por otra parte, los descensos en la paCO2 conducen a bajadas en la VM debido a vasoconstricción que por DTC se manifiesta con incremento del IP.

En términos numéricos, la VR se expresa como el porcentaje de variación de las VM de flujo medida por DTC a nivel de la arteria cerebral media por cada mm Hg que modifica la paCO2. Se considera que la VR se encuentra dentro

de los límites normales cuando por cada mm Hg que cambia la paCO2, la VM

registrada a nivel de la arteria silviana se modifica un 3,7% ± 1 (2,7 a 4,7).

En varios estudios, al compromiso de la VR se lo ha relacionado con malos resultados neurológicos, aunque en otros se ha podido documentar también la recuperación de la VR entre los días 4 a 7 luego del TEC.

##### Aspectos terapéuticos

El DTC ofrece al intensivista la posibilidad de disponer de información adicio- nal al momento de la toma de decisiones terapéuticas tanto en lo estrictamente médico como quirúrgico. Dentro de dichas opciones, al momento de seleccio- nar agentes para la terapéutica de la hipertensión endocraneal en situaciones de PIC elevada con VM altas, como puede ser una situación de hiperemia, la elección de hiperventilación controlada o de medicamentos, como el propofol o los barbitúricos que descienden las VM, resultarán en un enfoque fisiopa- tológicamente orientado. Contrariamente, si el patrón hallado fuera de VM bajas con PIC elevada, la elección de los agentes mencionados puede agravar la situación. En este caso, la selección de osmoterapia, ya sea con manitol o ClNa hipertónico, brindará, además de la movilización de agua desde el com- partimiento intracelular a nivel cerebral, el incremento de VM por el efecto de aumento de la volemia que provoca a nivel sistémico.

Para los casos quirúrgicos, el DTC ofrece, asimismo, la posibilidad de cono- cer la magnitud de la repercusión hemodinámica que provoca tanto lesiones focales como difusas, ya que además del incremento del IP que generan, es posible analizar en detalle la caída de las velocidades circulatorias durante la diástole, así como también su comparación con vasos del hemisferio contrala- teral (para el caso de las lesiones focales). Esta información resulta de utilidad en aquellos casos en los que al tomar en cuenta otros criterios, la decisión qui- rúrgica resulta incierta o controvertida.

## Hemorragia subaracnoidea (HSA)

Debido a que los cambios en el diámetro vascular de las arterias de la base del cerebro se correlacionan en forma inversa con el valor de las VM de flujo, el DTC resulta de valor en:

### Diagnóstico y monitorización del vasoespasmo arterial en la

HSA

Según se detalló con anterioridad, dependiendo de la ubicación del VE en relación con el segmento examinado por el DTC, pueden verse cambios simi-

lares a los presentados en la Figura 2, dado que los segmentos con reducción de su luz del VE se comportan como verdaderas estenosis (de comportamiento dinámico a través del tiempo). Es decir, que el patrón estenótico se corresponde con el llamado VE proximal, mientras que el patrón preestenótico lo hace con el VE distal.

Asimismo, hay que considerar la posibilidad de estar examinando un flujo posestenótico en casos en los que la reducción del calibre del vaso se encuen- tre proximal al sitio de insonación, tal y como ocurre en los casos de VE de la arteria carótida interna terminal (por ejemplo, sifón carotídeo). En esta si- tuación, un VE de la arteria silviana en tándem resultará subestimado debido a la reducción del caudal y de la VM impuestas por el VE proximal del sifón carotídeo. Debido a ello, en lo referente a la pesquisa del VE en la HSA, la identificación de todos y cada uno de los vasos siempre debe ser completa y realizada a través de todas las ventanas acústicas, incluida la transorbitaria y la submandibular.

Clásicamente, un patrón de VE proximal puede definirse con los siguientes

criterios:

  - VM elevada

  - IP bajo

  - Ausencia de aumento concomitante de VM extracraneales detectadas por

el IL.

El VE distal, en cambio, puede sospecharse en caso de presentarse:

  - VM normales o bajas

  - IP elevado

  - Ausencia de otras causas de aumento de las RC (↑ PIC, ↓ paCO2, propofol, entre otros).

Otros de los criterios diagnósticos de VE son:

  - Detección en un mismo vaso de elevación segmentaria y evolutiva de VM

  - Hallazgo sonográfico de los patrones expuestos en la Figura 2, en ese mismo vaso

  - Rápida elevación de VM superiores a 50 cm/s en 24 horas

  - Valores absolutos de VM para cada vaso intracraneal, considerados como diagnósticos en sí mismos (Tabla 2), que por su incremento respecto de la media se correlacionan con VE angiográfico con buen grado de sensibili- dad y especificidad.

Tabla 2. Valores absolutos de los vasos intracraneales

| Arteria |  | VM en cm/s |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VE posible | VE probable | VE definitivo |
| Carótida interna | >80 | >110 | >130 |
| Cerebral anterior | >90 | >110 | >120 |
| Cerebral posterior | >60 | >80 | >90 |
| Vertebral | >60 | >80 | >90 |

Severidad del VE detectado por DTC según IL y VM de la arteria basilar/

VM de la arteria vertebral (Tabla 3).

Tabla 3. Grados de severidad del vasoespasmo

| Grado de vasoespasmo | Arteria cerebral media | Arteria basilar |
| --- | --- | --- |
| Leve | >3 | >2 |
| Moderado | 4 a 6 | >2,5 |
| Severo | >6 | >3 |

Independientemente del diagnóstico y monitorización del VE, el DTC tam- bién ofrece al intensivista información valiosa en aquellos casos en los que se presenta elevación de la PIC, ya que puede ser sospechada al comprobarse ele- vaciones bilaterales y progresivas de los IP, como sucede al aparecer complica- ciones como la hidrocefalia. En forma similar a lo descrito para el TEC, durante el seguimiento de una HSA por DTC, un aumento focal del IP también puede indicar la presencia de una lesión con efecto de masa (por ejemplo, hematoma). Se debe recordar que, en un contexto de hipertensión endocraneal, la seve- ridad del VE se verá subestimada, ya que el aumento de los IP implica siempre una caída de las velocidades circulatorias a expensas del descenso de las velo-

cidades diastólicas.

### Contribución en la terapéutica del déficit isquémico tardío (DIT)

El DIT se define por:

- Aparición de un foco neurológico deficitario (hemiparesia, afasia, apraxia, hemianopsia, entre otros) o disminución de al menos dos puntos de la es- cala de Glasgow (en el puntaje total o en cualquiera de sus componentes: motor, ocular o verbal)

  - Duración de por lo menos 1 hora

  - No atribuible a otras causas, ni luego de la exclusión aneurismática poso- peratoria.

Si bien la aparición del DIT es multifactorial, la coexistencia del VE diagnos- ticado y seguido por DTC resulta crucial para la indicación del tratamiento endovascular en la HSA, ya sea angioplastia con balón o la administración de medicamentos intraarteriales.

En las HSA de buen grado, dicha indicación se efectúa cuando el DIT ha sido refractario a la hipertensión inducida y a la optimización de la volemia y de la concentración de hemoglobina. Para las HSA de mal grado, el criterio de indicación de los procedimientos endovasculares no ha sido establecido con buenos niveles de evidencia ni grados de recomendación, ya que la condición del paciente sedado o comatoso interfiere con los criterios clínicos que definen al DIT. De todas formas, la información del DTC (VM en arteria cerebral media (ACM) ≥200 cm/s o IL ≥5) es considerada para la toma de decisiones junto con la de otros métodos de diagnóstico (angioTAC o TAC por perfusión).

## Patología cerebral isquémica

El DTC es capaz de detectar múltiples alteraciones secundarias a la obstruc- ción vascular:

### Accidente cerebrovascular isquémico

Los buenos resultados de recanalización vascular obtenidos con el activador ti- sular del plasminógeno alentaron el estudio de la nueva modalidad terapéutica con el DTC. Esta situación permitió caracterizar los patrones de flujo residual que se presentan al ocluirse estos vasos en el accidente cerebrovascular isqué- mico y que fueron agrupados en grados (TIBI: Thrombolysis in brain ischemia) des- tinados a la monitorización de la trombólisis sistémica endovenosa. Tabla 4.

Tabla 4. Thrombolysis in brain ischemia Scale

| TIBI 0 | TIBI 1 | TIBI 2 | TIBI 3 | TIBI 4 | TIBI 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausente | Mínimo | Aplanado | Reducido | Estenótico | Normal |

El grado de TIBI y la ubicación proximal de la obstrucción se correlacionan inversamente con la escala del NIHSS. Ante una trombólisis fallida, el DTC

permite indicar, sin que sea necesaria otra prueba, procedimientos endovascu- lares, tales como la trombectomía de rescate.

El DTC ha demostrado una utilidad particular caracterizada por la mejora en los resultados del tratamiento fibrinolítico sistémico, ya que la energía mecá- nica generada por el ultrasonido aumenta la penetración del activador tisular del plasminógeno, intracoágulo, lo que posibilita la mejoría de las tasas de re- cuperación del flujo (sonotrombólisis) mediante la insonación continua del vaso afectado durante todo el tiempo de infusión. Los patrones de reperfusión tardía (altos grados de TIBI) luego de las 6 horas permiten identificar a la población con riesgo elevado de presentar transformación hemorrágica.

### Enfermedad esteno-oclusiva cerebral

Cualquiera sea la etiología del cuadro esteno-oclusivo cerebral (ateromatosis, dre- panocitosis, vasculitis infecciosas o no, enfermedad de Moyamoya, entre otras), el DTC mostrará al operador alguno de los hallazgos sonográficos detallados en la Figura 2. El diagnóstico de este grupo de enfermedades se sostiene en:

- Criterio mayor:

–  Aumento segmentario de la VM en cualquier vaso

- Criterios diagnósticos menores:

- Diferencias de VM entre los vasos homólogos de cada hemisferio (≥30

cm/s)

- Disturbios en la señal de flujo, como turbulencia y soplos

- Signos de colateralización de flujo (ver más adelante).

Cada vaso tiene su VM diagnóstica y el grado de su estenosis puede inferirse mediante puntos de corte tomados con las velocidades sistólicas (VS) (Tabla 5).

Tabla 5. Puntos de corte de las VS de acuerdo con el grado de estenosis

| Arteria | VM diagnóstica | Estenosis <50% | Estenosis ≥50% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerebral media | ≥80 cm/s | VS ≥155 cm/s | VS ≥220 cm/s |
| Cerebral anterior | ≥80 cm/s | VS ≥120 cm/s | VS ≥155 cm/s |
| Sifón carotídeo | ≥70 cm/s | No establecido | No establecido |
| Cerebral posterior | ≥50 cm/s | VS ≥100 cm/s | VS ≥145 cm/s |
| Basilar | ≥60 cm/s | VS ≥100 cm/s | VS ≥140 cm/s |
| Vertebral | ≥50 cm/s | VS ≥90 cm/s | VS ≥120 cm/s |

En cada una de las enfermedades agrupadas dentro de esta categoría, los hallazgos del DTC son considerados como elementos particulares de valor diagnóstico, pronóstico y que, además, permiten guiar sus tratamientos.

### Flujo colateral

La capacidad del DTC de detectar la variación de la frecuencia del ultrasonido entre la señal emitida y la recibida como eco permite no solo calcular la velo- cidad con la que circula la sangre, sino también el sentido de dicho caudal res- pecto del transductor. Estas dos propiedades otorgan al operador herramientas de alto valor diagnóstico en la identificación de patrones de colateralización de flujo intracraneal, en presencia de enfermedad arterial esteno-oclusiva; por ejemplo, de la carótida interna:

  - Inversión del flujo de la arteria oftálmica

  - Inversión del flujo en la arteria cerebral anterior

  - Aumento de la VM de flujo en la arteria cerebral posterior.

En el primer caso, el sistema de la carótida externa extracraneal constituye el dador de flujo compensatorio al sistema intracraneal; en el segundo, el flujo dador proviene del lado contralateral a la obstrucción, a través de la arteria comunicante anterior. En el último, el aporte insuficiente del circuito anterior es compensado mediante un aumento de flujo proveniente desde el circuito posterior a través del eje cerebral posterior-comunicante posterior.

### Microembolias

Otro de los usos del DTC dentro de la patología cerebral isquémica está re- presentado por la capacidad de este método diagnóstico para la detección en tiempo real de microémbolos. Estos pueden estar relacionados con diversas situaciones clínicas (Tabla 6).

Tabla 6. Causas de las microembolias

Accidente de placa ateromatosa

Enfermedad carotídea/endarterectomía

Disección arterial

Asociada con trombólisis

Enfermedad valvular cardíaca

Infarto agudo de miocardio

Cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea

Embolismo paradojal

El pasaje de microémbolos, ya sean sólidos o gaseosos, produce señales au- dioespectrales transitorias de corta duración y alta intensidad características (en inglés: HITS) que se superponen al trazado ondulatorio típico del DTC, ya que los émbolos generan una mayor dispersión del ultrasonido que la que oca- siona la columna de eritrocitos circulantes. De forma comparativa, los émbolos gaseosos producen señales de mayor intensidad que los sólidos. La detección de émbolos mediante el uso del DTC ha resultado ser predictora de eventos cerebrales isquémicos (transitorios o no) relacionados con la enfermedad caro- tídea sintomática y asintomática, y útil para evaluar la eficacia del tratamiento antitrombótico con diversos fármacos (por ejemplo, aspirina, clopidogrel). Por otro lado, la prueba con microburbujas ha demostrado ser altamente específica para la detección de cortocircuitos circulatorios derecha-izquierda responsa- bles de eventos de embolismo paradojal que clínicamente se han comportado como accidente cerebrovascular recurrente o criptogenético.

### Malformación arteriovenosa (MAV)

El nido de la MAV hace que el comportamiento hemodinámico de los vasos aferentes sea el de un verdadero cortocircuito de alta velocidad circulatoria con bajas resistencias vasculares, ya que carece de esfínteres arteriolares. Debido a ello, el patrón sonográfico que se hallará será el de elevadas VM con muy bajo IP. El DTC también resultará de ayuda en la identificación de los mencionados vasos aferentes, ya que su VM no se modificará durante las maniobras que generan hipocapnia o bien presentará una respuesta paradojal al descenso de la paCO2 arterial, con incremento de VM. Este hecho se explica de la siguiente manera: al producirse una vasoconstricción en territorios cerebrales norma- les, el flujo sanguíneo se deriva a alta velocidad a través del circuito de baja resistencia de la MAV. Asimismo, la exploración de dichos vasos con el DTC mediante las pruebas de compresión carotídea no demuestra respuestas hipe-

rémicas transitorias, lo que revela la ausencia de AR. Durante el posoperatorio de la MAV, el DTC puede:

- Verificar el restablecimiento de un patrón hemodinámico con VM e IP

normales

- Certificar la resección completa del ovillo vascular

- Detectar la presencia de cambios en las VM de flujo como expresión del síndrome de hiperperfusión cerebral (cefalea ipsilateral, hipertensión arte- rial, convulsiones y déficit focales).

El riesgo de desarrollar sangrado o edema surge cuando se constaten:

- VM superiores a 120 cm/s en ACM una vez extirpada la MAV en su to- talidad

- Incremento posoperatorio de VM superior al 100% del basal.

## Aplicación de la información

Agrego, y ya escapándole a la teoría universalmente aceptada, un último pun- to y no así menor: la ejecución misma de lo detallado previamente. Pues, en palabras de Malcom Gladwell: “La práctica no es lo que uno hace cuando es bueno, es lo que uno hace para volverse bueno”.

## Bibliografía

  - D’Andrea A, Conte M, Cavallaro M, et al. Transcranial Doppler ultrasonography: from

methodology to major clinical applications. World J Cardiol. 2016:26;8(7):383-400.

  - Demchuk AM, Burgin WS, Christou I, et al. Thrombolysis in brain ischemia (TIBI) transcranial Doppler flow grades predict clinical severity, early recovery, and mor- tality in patients treated with intravenous tissue plasminogen activator. Stroke. 2001;32(1):89-93.

  - Muñoz MA, Murillo F, Rivera MV. The effectiveness of a correlation dia- gram of the echographic and haemodynamic patterns in the brain. Rev Neurol. 2004;38(5):411-6.

  - Panerai RB. Transcranial Doppler for evaluation of cerebral autoregulation. Clin

Auton Res. 2009;19(4):197-211.

  - Purkayastha S, Sorond F. Transcranial Doppler ultrasound: technique and applica-

tion. Semin Neurol. 2012;32(4):411-20.

  - Serena J, Marti-Fàbregas J, Santamarina E, et al. Recurrent stroke and massive right-to-left shunt: results from the prospective Spanish multicenter (CODICIA) study. Stroke. 2008:39(12):3131-6.

  - Tsivgoulis G, Stamboulis E, Sharma VK, et al. Safety of transcranial Doppler ‘bub- ble study’ for identification of right to left shunts: an international multicentre study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2011;82(11):1206-8.

CAPÍTULO 8

ElEctroEncEfalografía

En El paciEntE nEurocrítico

Susana Lissette Peña Martínez, MD

Puntos clave

El uso del electroencefalograma en la unidad de cuidados intensivos (UCI) per- mite registrar la actividad eléctrica del encéfalo y, así, identificar la función de la corteza. Se puede evaluar el nivel de conciencia, fluctuaciones del mismo, ci- clo de vigilia-sueño, reactividad a la aplicación de maniobras de activación, en- tre otros. Además, permite detectar anormalidades como actividad epiléptica (focal o generalizada), focalización de la actividad anormal que sugiera lesiones estructurales, anormalidades de la función cortical de origen metabólico, como en las encefalopatías, así como el registro de patrones electroencefalográficos con valor pronóstico.

## Introducción

El electroencefalograma (EEG) es el registro de la actividad eléctrica generada por la corteza cerebral, que proviene de los potenciales de acción posinápticos de las neuronas piramidales. Esta señal es amplificada por el equipo de regis- tro, que se realiza mediante electrodos colocados en el cuero cabelludo, bajo el sistema internacional 10-20. Esto permite obtener la localización de las señales generadas en la corteza y su correlación espacial a través de la estandarización de montajes para su interpretación (Figura 1).

20%

FZ

CZ

20%

20%

20%

F

p1

F3

F7

C3

P

20%

T3

10%

P

Z

3

20%

10%

Nasión

T5

O1

10%

Pg1

Punto preauricular

Inión

Vértice

Nasión 10% Pg1	Pg2

F7

A1  T3

T

Fp1

F3 C3

Fp2

Fz  F4

Cz	C4

20%

F8	20%

T4  A2

T

20%

6

6	P3

O3

Pz

Inión

P4

O2

10%

20%

Figura 1. Sistema internacional 10-20 para la colocación de electrodos en el cuero cabelludo y montajes EEG. Los electrodos izquierdos son impares y los derechos son pares. A: auricular o apófisis mastoides; C: central; F: frontal; FP: frontal polar-anterior; O: occipital; P: parietal; T: temporal; Z: línea media.

Los registros EEG pueden variar en el tiempo de registro, según el objetivo, siendo tan breves, como de 20-30 minutos, o monitorizaciones prolongadas durante horas o hasta días, teniendo en cuenta que a mayor duración del regis- tro, mayor posibilidad de identificar anomalías.

Durante el registro se observa la actividad en condiciones de reposo y se apli- can maniobras de activación convencional, como a hiperventilación, estímulo nociceptivo, estímulo verbal y estímulo auditivo, para identificar la reactividad, aparición de grafo y elementos patológicos, como los de tipo epileptiforme. Aplicarlos en pacientes con privación de sueño induce, con mayor frecuencia, a alteraciones irritativas corticales y subcorticales subyacentes y la acentúa, sobre todo, en la transición de fases de sueño.

## Principales ritmos corticales en el EEG (Figura 2)

- Ritmo alfa: actividad entre 8-12 Hz. Se localiza en regiones occipitales. Es el ritmo predominante en vigilia. Es reactivo a la apertura y cierre palpebral, lo que evidencia su bloqueo al cierre de parpados. Su frecuencia se enlen- tece por encefalopatías tóxico-metabólicas, hipoxia, hipocapnia, fármacos y en estados de demencia (Figura 3).

- Ritmo beta: actividad rápida, entre 13-50 Hz. Se localiza normalmente en regiones frontales y temporales anteriores. Se identifica en estados de vi- gilia, concentración y nerviosismo. Se asocia con un efecto farmacológico por benzodiacepinas o antidepresivos tricíclicos (Figura 4).